- приложение

к постановлению

главы Калачинского муниципального района

от 28.09.2011 № 181-п

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ВОДОКАНАЛ «КАЛАЧИНСКИЙ» ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ  (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА  ПЕРИОД 2012 - 2016 ГОДА

Калачинск

2011

- 1. Паспорт инвестиционной программы ООО «Водоканал «Калачинский»

по развитию системы коммунальной инфраструктуры,

используемой для производства товаров (оказания услуг)

в целях обеспечения водоснабжения

Калачинского муниципального района

на период 2012 - 2016 года

Таблица 1

| 1.1. | Наименование программы | Инвестиционная программа ООО «Водоканал «Калачинский» по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров, оказания услуг в целях обеспечения водоснабжения Калачинского муниципального района на период 2012-2016 года (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Основание для разработки программы | - Постановление главы Калачинского муници пального района от «___»______2011г № ____ «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы ООО «Водоканал «Калачинский» по развитию систем водоснабжения в Калачинском муниципальном районе Омской области на период 2012 - 2016года» - Постановление главы Калачинского муници пального района от 07.03.2007г № 186-п «Об утверждении Порядка регулирования тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса» |
| 1.3 | Инициатор программы | - Администрация Калачинского муниципального района |
| 1.4 | Координатор программы | - Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачин ского муниципального района; - Заместитель главы Калачинского муниципального района, начальник управления архитектуры, капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калачинского муниципального района. |
| 1.5 | Разработчик программы | - ООО «Водоканал «Калачинский» |
| 1.6 | Целевые показатели программы | - Повышение надежности системы водоснабжения Калачинского муниципального района. - Реконструкция и (или) модернизация систем водоснабжения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, а также в связи с необходимостью увеличения их мощности. - Модернизация сетей водоснабжения. - Внедрение автоматизированной системы управления водоснабжением. - Обеспечение рационального использования водных ресурсов. - Оснащение насосных станций приборами учета отпускаемой воды. |
| 1.7 | Ожидаемые результаты | - Снижение процента износа основных производственных фондов. - Снижение дефицита и повышение качества оказываемых услуг водоснабжения. - Снижение количества аварийности на водопроводных сетях. - Снижение удельного расхода электроэнергии на транспортировку воды. - Снижение потерь воды при транспортировке и на собственные нужды НФС. |
| 1.8 | Сроки реализации программы | 2012 - 2016 годы |

- 2. Краткое описание системы водоснабжения Калачинского

- водозабора.

- 2.1. Водозаборные сооружения

Водоснабжение населенных пунктов Калачинского района с.Воскресенка, д.Стародубка, г.Калачинск  хозпитьевой водой обеспечивается комплексом гидротехнических сооружений в составе    водозаборных и очистных сооружений, водоводов и напорно-разводящей сети.

Источник водоснабжения поверхностный - р.Омь (правый приток р.Иртыш).:

Калачинский водозабор расположен на 125км от устья р.Омь в 6,0-ти км от города Калачинска, проектной производительностью 12,0 тыс. м3 в сутки. Построен в 1983 году и осуществляет водоснабжение г.Калачинска, с.Воскресенка, д.Стародубка.

В состав комплекса входят: водозаборный оголовок, насосная станция I-го подъема, водоводы от р.Омь до насосной станции первого подъема и от первого подъема до НФС второго.

2.2. В состав комплекса водоочистных сооружений входят: смеситель, блок отстойников, скорые фильтры, реагентное хозяйство, три резервуара чистой воды емкостью по 0,5 тыс. м3. В первом квартале 2011 года планируется завершить реконструкцию очистных сооружений водопровода с применением новейших технологий очистки, модернизацию насосных станций I и II-го подъема. Подача воды потребителям  осуществляется по двум  водоводам из полиэтилена 2Д = 300мм., построенным и введенным в эксплуатацию в 2007году протяженностью 6,3км от НС II подъема до НС III подъема г.Калачинска,

- 2.3. Система транспортировки воды

Из водозабора Калачинский вода в город  Калачинск, с. Воскресенка и д.Стародубка подается  по двум водоводам  2Дпэ = 300мм. общей протяженностью 12,6км.

Напорно-разводящая сеть города однозонная, с одной станцией подкачки (на ул. Интернациональной). На станции установлено: 1 насос Д 500/63, Q = 500 м3/час., Н = 60 м.в.ст. и 4 насоса Д 320/50, Q = 320 м3/час., Н = 50 м.в.ст.   При насосной станции имеется два резервуара по 3600м3.

Напорно-разводящая сеть с. Воскресенка однозонная, с одной станцией подкачки (на восточной окраине села). На станции установлено: 1 насос(пиковый) К-90/35 , Q = 90 м3/час., Н = 35 м.в.ст. и 1насос К-20/18, Q = 20 м3/час., Н = 18 м.в.ст.   При насосной станции имеется один резервуар 400м3.

Из напорно-разводящей сети г.Калачинска по водоводу Ду150мм протяженностью 1650м вода поступает в однозонную напорно-разводящую сеть д. Стародубка, с одной станцией подкачки (на северо-восточной окраина села). На станции установлено: 1 насос(пиковый) К-45/55 , Q = 45 м3/час., Н = 55м.в.ст и 1насос К-20/18, Q = 20 м3/час., Н = 18 м.в.ст.   При насосной станции имеется один резервуар 400м3.

Протяженность  сетей  питающихся от Калачинского водозабора в настоящее время составляет 133,0п.км, в том числе:

Таблица 2

| Наименование | Протяженность водопроводов, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | г.Калачинск | Воскресенка | Стародубка |
| - водоводы | 21,40 | 19,6 | 0,15 | 1,65 |
| - уличные сети | 79,00 | 62,40 | 11,00 | 5,60 |
| - дворовые и внутриквар тальные сети | 32,60 | 26,90 | 3,8 | 1,9 |
| Итого | 133.0 | 108,90 | 14,95 | 9,15 |

- 3. Ключевые проблемы системы водоснабжения

К общим недостаткам сложившейся системы водоснабжения района следует отнести:

1. Состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоподготовки не обеспечивают постоянное соблюдение всех предъявляемых к ним требований. Проблемными характеристиками водозаборных сооружений являются:

- высокий износ (до 70%) зданий и оборудования водозаборных станций (НС-III д. Стародубка, и с.Воскресенка);

2. Несовершенство технологий и несоответствие применяемого оборудования современным требованиям:

- отсутствие приборов учета воды забираемой из р. Омь и отпускаемой в сеть, а также низкий процент (10%) оснащенности приборами учета воды у  потребителей;

- отсутствие устройств регулирования работы насосных агрегатов НС 2-го и 3-го подъемов, что приводит к увеличению потребления электрической энергии и неравномерной подаче воды в сеть;

- отсутствие автоматического дозирования реагентов, что приводит к их перерасходу;

- высокая степень износа арматуры и оборудования.

4. Техническое состояние водопроводно-распределительных сетей имеет следующие недостатки:

-   конструкции выпускаемых в настоящее время водоразборных колонок не позволяют использование их при температурах окружающей среды ниже -15оС, что приводит к значительному увеличению затрат на эксплуатацию сетей (ежедневный объезд и отогрев,  восстановление разбитых колонок);

- недостаточная пропускная способность трубопроводов- переходов через железную дорогу не позволяет в достаточном объеме обеспечить водоснабжение жилых домов южного микрорайона г.Калачинска;

- более половины от общей протяженности трубопроводов имеют износ от 70 до 100%, в связи с чем при высокой аварийности (0,7 на 1км в год без отключения водоснабжения и 0,59 на 1км в год при отключении подачи воды) имеют место непроизводительные потери воды (более 30%).

5. Отсутствие автоматизированной системы управления технологическими процессами, что не позволяет оперативно управлять технологическими процессами по эксплуатации всей системы водоснабжения.

6. Отсутствие водопроводных сетей в некоторых районах частного сектора застройки.

- 4. Мероприятия инвестиционной программы по модернизации и развитию системы водоснабжения города Калачинска

4.1.Организационные мероприятия

Таблица 3

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры | Администрация Калачинского МР |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры | ООО «Водоканал «Калачинский» |
| 3. | Расчет финансовых потребностей по инвестиционной программе, надбавок и тарифов: - надбавки к ценам (тарифам) для потребителей; - надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса; - тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры; - тарифа организации коммунального комплекса на подключение. | Администрация Калачинского МР |
| 4. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация Калачинского МР |
| 5. | Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей | Администрация Калачинского МР |
| 6. | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение | Администрация Калачинского МР |
| 7. | Заключение договора между администрацией МР и организациями коммунального хозяйства, определяющего условия реализации инвестиционных программ | Администрация Калачинского МР, ООО «Водоканал «Калачинский» |
| 8. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | ООО «Водоканал «Калачинский» |
| 9. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация Калачинского МР |
| 10. | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Администрация Калачинского МР |

4.2.Технические мероприятия

-модернизация водозаборных и водоочистных сооружений г.Калачинска, повышение эффективности их работы*;

-проведение исследований природной воды, изыскание методов ее очистки, проведение опытно-промышленных испытаний новых технологий с целью доведения качества ее очистки до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест";

-обследование существующего положения и изыскание технологических схем по очистке промывных вод с разработкой проектно-сметной документации;

-модернизация насосных станций водопровода с  установкой частотных преобразователей регулирования работы насосных агрегатов - снижение энергопотребления*;

-модернизация сетей водопровода с высокой степенью износа с целью увеличения пропускной способности и снижения потерь воды;

-внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП)  с целью обеспечение контроля и оперативного управления системой водоснабжения города;

-внедрение  учета воды (поквартирного, общедомового, на подаче в сеть, на НС подъема воды забираемой из поверхностного источника)*;

-внедрение мероприятий по созданию системы автоматизации информационно-измерительных систем, контроля управления электроэнергией  - оптимизация работы объектов по потреблению электроэнергии, снижение затрат на энергоносители*;

-перевооружение химико-технологических и бактериологических лабораторий - осуществление контроля качества подаваемой потребителю воды  в соответствии с нормативными требованиями*.

* - при финансировании из регионального и местного бюджета

- 6. Структура финансовых потребностей Программы

Программа в сумме 34,142 млн. руб. (таблица 1) предполагает финансирование мероприятий по следующей структуре:

сетевое хозяйство – 34,142 млн. руб.,

головные водозаборные сооружения –0,000млн. руб.

Структура финансовых потребностей

Таблица 4

|  | Итого | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные расходы, млн. руб. (без НДС) | 34,142 | 6,808 | 7,724 | 6,401 |  | 6,300 | 6,907 |  |
| I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 34,142 | 6,808 | 7,724 | 6,401 |  | 6,300 | 6,907 |  |
| Сети водоснабжения | 34,142 | 6,808 | 7,724 | 6,401 |  | 6,300 | 6,907 |  |
| Водозаборные сооружения и насосные станции | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Прочие | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Источники финансирования Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,782 | 0,754 | 0,856 | 0,709 | 0,698 |  |  | 0,765 |
| Средства ООО «Водоканал «Калачинский» | 26,578 | 5,300 | 6,012 | 4,983 | 4,904 |  |  | 5,377 |
| Прочие источники | 3,782 | 0,754 | 0,856 | 0,709 | 0,698 |  |  | 0,765 |

# 7. Основные технические показатели Программы

К окончанию срока реализации Программы (2016 год) будут достигнуты следующие показатели:

- снижение  удельных расходов на собственные нужды предприятия - с 13,9% до 12,8%;

- снижение потерь воды при транспортировке - на 24 тыс. м3;

Таблица 6

| № | Показатель | Единица измерения | Оценка 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потери воды при транспортировке | тыс. м.куб | 208 | 202 | 196 | 192 | 188 | 184 |
| 2 | Расход воды на технологические нужды по очистке воды. | тыс. м.куб | 54 | 52 | 51 | 49 | 48 | 46 |
| 3 | Доля водоисточников, оснащенных приборами учета | % | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля насосных станций, оснащенных приборами учета потребляемой электрической энергии для производства тепловой энергии | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Удельный расход электроэнергии на транспортировку воды | кВт/т.м.куб | 761 | 739 | 717 | 695 | 674 | 654 |
| 6 | Снижение доли расходования средств (снижение расходов по устранению аварий и связанных в связи с этим затрат) на транспортировку воды. | % | 44 | 43,5 | 43,1 | 42,6 | 42,2 | 41,8 |